### MATERI WORKSHOP TEKNIS

Topik: Penerapan Hortikultura Presisi (Smart Farming) dalam Pembelajaran Vokasi Pertanian

Target: Guru Keahlian Agribisnis Tanaman

1. Pendahuluan & Konsep Dasar

Hortikultura Presisi (Precision Horticulture) adalah pendekatan pengelolaan budidaya tanaman yang mengoptimalkan penggunaan input (air, pupuk, pestisida) berbasis data real-time untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan kelestarian lingkungan.

- Prinsip 4T: Dosis Tepat, Tempat Tepat, Waktu Tepat, dan Cara Tepat.

- Pergeseran Paradigma: Dari budidaya berbasis "kebiasaan/feeling" menjadi berbasis "data digital".

2. Komponen Utama Smart Farming Hortikultura

- Perangkat Keras (Hardware):

  - Sensor Lingkungan: Sensor kelembaban tanah (soil moisture), pH tanah, suhu & kelembaban udara (DHT22), serta intensitas cahaya (LUX).

  - Actuator & Kontroler: Microcontroller (Arduino/ESP32), solenoid valve, dan pompa otomatis.

  - Drone: Pencitraan lahan (mapping) dan pemantauan kesehatan tanaman (NDVI).

- Perangkat Lunak & Konektivitas (Software & IoT):

  - Aplikasi pemantauan berbasis smartphone/web (Dashboard IoT).

  - Jaringan komunikasi data (Wi-Fi, LoRA, GSM module).

3. Penerapan Teknis di Lapangan

- Sistem Irigasi Presisi (Smart Fertigasi):

  - Pengaturan penyiraman otomatis berdasarkan ambang batas kelembaban tanah (threshold).

  - Pencampuran nutrisi AB Mix otomatis berbasis nilai EC (Electrical Conductivity) dan pH air larutan.

- Proteksi Tanaman Presisi:

  - Deteksi dini serangan hama/penyakit menggunakan pemandangan citra (image recognition/camera trap).

  - Penyemprotan pestisida/pupuk daun terfokus menggunakan drone sprayer.

- Pengendalian Lingkungan (Controlled Environment Agriculture):

  - Pengaturan otomatis shading net, exhaust fan, atau misting system pada Smart Green House.

4. Integrasi ke Dalam Kurikulum SMK (Pembelajaran Vokasi)

| Elemen / Aspek | Bentuk Integrasi / Aktivitas Siswa |
| --- | --- |
| Praktik Pembelajaran (PjBL) | Siswa merakit kit IoT sederhana untuk pemantauan kelembaban media tanam hortikultura. |
| Analisis Data | Siswa membaca grafik fluktuasi suhu/kelembaban harian dan mengaitkannya dengan laju pertumbuhan tanaman. |
| Standard Operating Procedure (SOP) | Penyusunan SOP kalibrasi alat sensor dan pemeliharaan instalasi fertigasi berbasis IoT. |

5. Panduan Praktik Sederhana (Hands-On Session)

Simulasi Kontrol Irigasi Otomatis:

- Persiapan: Siapkan sensor kelembaban tanah, modul ESP32, relay, dan pompa mini DC.

- Pemasangan: Tancapkan sensor pada media tanam (misal: komoditas cabai/melon).

- Pengujian:

  - Saat tanah kering (kelembaban < 40%), sensor mengirim sinyal ke relay untuk menyalakan pompa.

  - Saat tanah cukup basah (kelembaban > 70%), pompa otomatis mati.

- Evaluasi: Bandingkan efisiensi penggunaan air antara sistem otomatis dan penyiraman manual.