ELEMEN 1: WAWASAN DUNIA KERJA BIDANG INDUSTRI BUSANA (FESYEN)

1. Sub-Elemen: Proses produksi busana Custom Made

- Kompetensi: Menganalisis proses produksi busana Custom Made

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda Kompleks MCMA (Jawaban Benar Lebih dari Satu)

Soal:

Seorang pelanggan memesan jas pria (tailored suit) untuk acara formal. Penjahit custom made melakukan beberapa tahapan proses produksi, mulai dari konsultasi desain, analisis bentuk tubuh, pengambilan ukuran detail, pembuatan pola individual, fitting pertama (toile/draft), hingga finishing jahit tangan. Pada saat fitting pertama, ditemukan bahwa bagian dada terlihat berkerut dan garis kerung lengan terlalu tertarik saat lengan digerakkan.

Berdasarkan analisis kasus produksi custom made di atas, langkah koreksi yang tepat dilakukan oleh penjahit adalah… (Jawaban benar lebih dari satu)

- [x] Mengubah dan memperdalam kerung lengan pada pola dasar sesuai anatomi pelanggan

- [ ] Langsung memotong sisa kampuh tanpa mengubah konstruksi pola

- [x] Memberikan pelapis (interfacing/mewah) yang sesuai pada bagian dada untuk membentuk struktur yang kokoh

- [ ] Mengganti seluruh bahan utama dengan bahan yang memiliki elastisitas tinggi (stretch)

- [x] Melakukan fitting ulang kedua setelah penyesuaian pola dan bahan pelapis dilakukan

2. Sub-Elemen: Proses produksi busana massal

- Kompetensi: Menganalisis proses produksi busana massal

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda Kompleks MCMA (Jawaban Benar Lebih dari Satu)

Soal:

Sebuah pabrik garmen menerima pesanan 5.000 potong kemeja pria. Pada alur produksi garmen massal, terjadi penumpukan work-in-process (WIP) di stasiun kerja pemasangan kerah, sementara stasiun kerja penjahitan sisi samping mengalami kekosongan bahan. Manajer produksi menganalisis adanya ketidakseimbangan lini (line balancing).

Langkah analisis dan perbaikan yang tepat untuk mengatasi masalah produksi massal tersebut adalah… (Jawaban benar lebih dari satu)

- [x] Melakukan restrukturisasi alokasi operator/mesin jahit dari stasiun kerja yang longgar ke stasiun pemasangan kerah

- [ ] Menghentikan seluruh proses cutting hingga produksi selesai

- [x] Menerapkan sistem bundle control yang terintegrasi untuk memantau alur potongan bahan secara real-time

- [ ] Menambah jam kerja (overtime) hanya pada bagian pengepakan (packing)

- [x] Standarisasi waktu kerja (time study) pada setiap elemen pekerjaan pembuatan kerah

3. Sub-Elemen: Perawatan Peralatan

- Kompetensi: Menerapkan Perawatan Peralatan

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Untuk menjaga performa dan ketahanan mesin jahit high speed di ruang jahit/bengkel produksi, diperlukan prosedur perawatan berkala secara preventif. Tindakan perawatan rutin harian yang paling tepat dilakukan oleh operator sebelum dan sesudah menggunakan mesin adalah ...

- A. Membongkar seluruh blok mesin jahit dan mencuci komponen internal dengan air

- B. Meminyaki mesin jahit seminggu sekali tanpa membersihkan debu kain

- C. Memberseihkan sisa serat/debu kain pada rumah sekoci (bobbin case) serta memeriksa ketersediaan oli mesin (Kunci)

- D. Mengganti jarum jahit setiap kali akan memulai jahitan baru tanpa melihat kondisinya

- E. Mengencangkan seluruh baut pengatur tegangan benang secara maksimal

4. Sub-Elemen: Produk Life Cycle

- Kompetensi: Menerapkan Produk Life Cycle

- Bentuk Soal: PGK Kategori (Benar / Salah)

Soal:

Sebuah perusahaan fashion berencana menerapkan siklus hidup produk (Product Life Cycle) yang berkelanjutan untuk lini koleksi terbarunya. Tentukan apakah pernyataan berikut BENAR atau SALAH terkait penerapan strategi Product Life Cycle:

| No | Pernyataan | Benar | Salah |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Menggunakan bahan baku serat alam organik yang dapat terurai secara hayati (biodegradable) pada tahap perencanaan produk (Introduction). | [√] | [ ] |
| B | Menerapkan strategi Built-in Obsolescence agar produk cepat rusak sehingga konsumen membeli produk baru pada tahap pertumbuhan (Growth). | [ ] | [√] |
| C | Menyediakan program take-back (penampungan pakaian bekas pakai) untuk didaur ulang (upcycling) pada tahap akhir siklus produk (Decline). | [√] | [ ] |

5. Sub-Elemen: Teknologi Digital

- Kompetensi: Menerapkan Teknologi Digital untuk mendukung inovasi

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Penggunaan teknologi digital seperti software 3D Fashion Design (misalnya CLO3D atau Browzwear) telah mengubah industri fesyen secara signifikan. Manfaat utama penerapan teknologi simulasi 3D dalam proses pengembangan sampel (sample development) busana adalah ...

- A. Menggantikan seluruh peran operator jahit di lini produksi massal

- B. Mempercepat uji coba jatuh bahan (drape) dan fit busana secara virtual sehingga menghemat bahan serta biaya pembuatan sampel fisik (Kunci)

- C. Mengeliminasi perlunya pengukuran tubuh konsumen dalam pembuatan busana custom made

- D. Menghasilkan bahan tekstil sintetis secara langsung dari komputer

- E. Menghilangkan tahapan pembuatan konsep dan moodboard desain

6. Sub-Elemen: Sustainable fashion

- Kompetensi: Menerapkan isu keberlanjutan sustainable fashion yang meliputi aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi

- Bentuk Soal: PGK Kategori (Benar / Salah)

Soal:

Prinsip sustainable fashion menuntut rantai pasok industri fesyen untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Tentukan pernyataan berikut BENAR atau SALAH mengenai penerapan keberlanjutan dalam industri busana:

| No | Pernyataan | Benar | Salah |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Zero waste pattern making adalah teknik pembuatan pola yang meminimalkan atau menghilangkan sisa sisa pemotongan kain (fabric scraps). | [√] | [ ] |
| B | Praktik Fast Fashion mempromosikan prinsip keberlanjutan lingkungan karena memproduksi busana murah dalam jumlah melimpah. | [ ] | [√] |
| C | Penerapan Fair Trade memastikan para pekerja garmen mendapatkan upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, dan hak-hak sosial terjamin. | [√] | [ ] |

ELEMEN 2: KECAKAPAN KERJA DASAR (BASIC JOB SKILLS), K3, DAN BUDAYA KERJA

7. Sub-Elemen: Dasar-dasar ilustrasi anatomi tubuh

- Kompetensi: Menerapkan dasar-dasar ilustrasi anatomi tubuh sesuai desain busana

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Dalam ilustrasi desain busana (fashion illustration), perbandingan tinggi tubuh manusia dirancang lebih jenjang dibanding proporsi tubuh manusia realistis. Standar proporsi tubuh secara ilustrasi/desain yang paling umum digunakan untuk memberikan kesan elegan dan memperjelas detail busana adalah proporsi ...

- A. 7,5 kali tinggi kepala

- B. 8 kali tinggi kepala

- C. 8,5 kali tinggi kepala

- D. 9 hingga 10 kali tinggi kepala (Kunci)

- E. 12 hingga 15 kali tinggi kepala

8. Sub-Elemen: Pengetahuan Warna

- Kompetensi: Menerapkan pengetahuan warna dalam pembuatan desain busana

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Seorang desainer ingin membuat koleksi busana kerja dengan kesan yang harmonis, tenang, namun tetap memiliki variasi tingkat kecerahan. Desainer tersebut memilih kombinasi warna navy blue, sky blue, dan ice blue. Skema kombinasi warna yang digunakan dalam pembuatan desain tersebut adalah skema warna ...

- A. Komplementer

- B. Analogis

- C. Monokromatis (Kunci)

- D. Triadiks

- E. Tetradiks

9. Sub-Elemen: Unsur dan prinsip desain

- Kompetensi: Menganalisis unsur dan prinsip pada pembuatan desain busana

- Bentuk Soal: PGK MCMA (Jawaban Benar Lebih dari Satu)

Soal:

Perhatikan gambaran gaun malam berikut:

Sebuah gaun malam memiliki potongan leher asimetris dengan hiasan bordir penuh garis lengkung melingkar di salah satu bahu hingga pinggang. Warna gaun bergradasi dari merah tua ke merah muda di bagian kelim bawah.

Berdasarkan deskripsi desain tersebut, analisis unsur dan prinsip desain yang diterapkan pada gaun malam tersebut adalah… (Jawaban benar lebih dari satu)

- [x] Penerapan prinsip keseimbangan asimetris pada bagian bahu

- [ ] Penerapan prinsip proporsi simetris penuh pada bagian badan depan

- [x] Penggunaan unsur garis lengkung untuk memberikan kesan luwes dan anggun

- [ ] Penggunaan unsur tekstur kasar dari kain karung

- [x] Penerapan prinsip irama/ritme melalui perubahan gradasi warna dan alur bordir

10. Sub-Elemen: Style dan look (six basic style)

- Kompetensi: Menganalisis style dan look (six basic style) pada pembuatan desain busana

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Seorang desainer menciptakan koleksi busana dengan ciri khas: siluet serba longgar (oversized), penggunaan bahan rajut kasual, warna-warna bumi (earth tone), dihiasi aksen rajut tangan, rumbai-rumbai (fringes), serta motif etnik bertumpuk. Kategori style (six basic style) yang paling tepat menggambarkan karakter koleksi busana tersebut adalah ...

- A. Classic Elegant

- B. Exotic Dramatic / Exotic Bohemian (Kunci)

- C. Sporty Casual

- D. Feminine Romantic

- E. Sophisticated Modern

11. Sub-Elemen: Eksplorasi gaya dan selera sesuai perkembangan mode dan tren

- Kompetensi: Mengidentifikasi eksplorasi gaya dan selera sesuai perkembangan mode dan tren

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, dan tren nostalgia era 1990-an (Y2K fashion) kembali diminati oleh generasi muda saat ini. Dalam merancang busana yang sesuai dengan tren namun tetap relevan bagi target pasar lokal, tindakan eksplorasi gaya yang paling tepat dilakukan desainer adalah ...

- A. Meniru 100% seluruh pakaian dari majalah fashion era 1990-an tanpa penyesuaian

- B. Menggabungkan elemen kunci tren Y2K (seperti siluet dan pilihan warna) dengan selera lokal serta fungsionalitas busana modern (Kunci)

- C. Mengabaikan tren pasar dan hanya membuat busana tradisional murni

- D. Memaksa konsumen menerima desain ekstrem yang tidak nyaman dipakai

- E. Menggunakan bahan sintetis tebal yang tidak cocok untuk iklim tropis

12. Sub-Elemen: Sumber Ide

- Kompetensi: Menganalisis sumber ide pada pembuatan desain busana

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Seorang desainer busana mengamati bentuk kelopak bunga anggrek hutan, kemudian mengintegrasikan bentuk garis lengkung dan lipatan kelopak bunga tersebut ke dalam bentuk kerah dan struktur drapery pada gaun rancangannya. Jenis sumber ide yang dieksplorasi oleh desainer tersebut berasal dari kategori ...

- A. Benda buatan manusia (man-made objects)

- B. Kebudayaan dan sejarah (cultural & historical)

- C. Alam dan lingkungan (natural environment) (Kunci)

- D. Karya seni kontemporer (abstract art)

- E. Arsitektur futuristik (futuristic architecture)

13. Sub-Elemen: Kolase dan desain busana sesuai tema

- Kompetensi: Menganalisis kolase dan desain busana sesuai tema

- Bentuk Soal: PGK MCMA (Jawaban Benar Lebih dari Satu)

Soal:

Dalam proses perancangan busana koleksi bertema "Ocean Preservation", desainer menyusun lembar moodboard / kolase yang berisi: foto terumbu karang, tekstur jaring nelayan, sampel kain daur ulang warna biru laut, dan gambar limbah plastik transparan.

Berdasarkan analisis visual kolase tersebut, arahan pengembangan desain busana yang relevan dengan tema adalah… (Jawaban benar lebih dari satu)

- [x] Menggunakan teknik tekstil manipulasi (fabric manipulation) menyerupai tekstur terumbu karang

- [ ] Menggunakan kain sutra motif bunga merah menyala secara dominan

- [x] Mengaplikasikan bahan renda/jaring (netting) transparan sebagai overlay atau aksen lapisan

- [ ] Membuat potong kemeja bisnis formal yang kaku tanpa variasi tekstur

- [x] Memilih palet warna dominan biru, hijau toska, dan putih transparan

14. Sub-Elemen: Konstruksi Busana (pengukuran tubuh, pembuatan pola dasar dan pengembangannya)

- Kompetensi: Memahami, menerapkan, dan menganalisis konsep konstruksi busana mulai dari pengukuran, pembuatan pola dasar dan pengembangannya

- Bentuk Soal: PGK Kategori (Benar / Salah)

Soal:

Seorang pembuat pola (pattern maker) sedang mengembangkan pola rok lipit sungkup dari pola dasar rok sistem So-En. Tentukan apakah pernyataan teknis mengenai pembuatan pola berikut BENAR atau SALAH:

| No | Pernyataan | Benar | Salah |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Pengukuran lingkar pinggang diambil pas mengelilingi pinggang terbelakang/terkecil kemudian ditambahkan kelonggaran sesuai desain. | [√] | [ ] |
| B | Memindahkan kupnat (dart manipulation) hanya bisa dilakukan dengan cara menggunting dan menutup pola tanpa mengubah ukuran aslinya. | [√] | [ ] |
| C | Tambahan kelim (hem allowance) pada bagian bawah rok lingkaran (full circle skirt) harus dibuat sangat lebar (minimal 7 cm) agar bentuknya kaku. | [ ] | [√] |

15. Sub-Elemen: Prosedur pemotongan bahan

- Kompetensi: Memahami/mengidentifikasi prosedur pemotongan bahan

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Saat akan melakukan pemotongan bahan katun motif kotak-kotak (tartan) untuk pembuatan celana panjang, prosedur penataan pola (marker layout) yang benar agar motif kotak bersambung (matching motif) saat dijahit adalah ...

- A. Meletakkan semua pola secara acak tanpa memperhatikan garis grid kotak

- B. Meletakkan pola dengan posisi berlawanan arah serat (crosswise) agar menghemat bahan

- C. Menyelaraskan garis petunjuk motif pada pola badan depan dan belakang sejajar dengan garis horizontal motif kotak kain (Kunci)

- D. Mengabaikan garis serat kain (grain line) asalkan seluruh potongan pola muat di kain

- E. Memotong kain per lembar tanpa menandai titik temu motif

16. Sub-Elemen: Dasar menjahit

- Kompetensi: Menerapkan dasar menjahit dalam pembuatan busana

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Pada pembuatan busana anak dari bahan halus (seperti sifon atau katun tipis), bagian penyelesaian tepi kampuh jahit harus rapi, kecil, dan menutup seluruh tiras kain agar tidak mudah terurai serta tidak mengiritasi kulit anak. Teknik penyelesaian kampuh dasar yang paling tepat digunakan adalah ...

- A. Kampuh terbuka diselesaikan dengan mesin obras

- B. Kampuh balik (french seam) (Kunci)

- C. Kampuh pipih diselesaikan dengan jahitan zigzag kasar

- D. Kampuh sarung dengan lebar 3 cm

- E. Kampuh terbuka ditempel pita perekat

17. Sub-Elemen: Pengoperasian dan perbaikan mesin jahit dan mesin penyelesaian

- Kompetensi: Menerapkan pengoperasian dan perbaikan mesin jahit dan mesin penyelesaian

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Saat menjahit kain bahan jersey (kaos/stretch) menggunakan mesin jahit jarum satu, hasil jahitan sering mengalami loncat (skipped stitches) dan benang atas sering putus. Langkah perbaikan awal yang paling tepat dilakukan oleh operator mesin adalah ...

- A. Mengganti jarum biasa dengan jarum khusus bahan kaos (ballpoint needle) dan memeriksa kembali alur benang (Kunci)

- B. Mengencangkan pengatur tegangan benang atas setinggi mungkin

- C. Memutar roda mesin ke arah berlawanan jarum jam secara cepat

- D. Mengganti sekoci dengan sekoci mesin obras

- E. Mengoleskan minyak mesin langsung ke atas permukaan kain

18. Sub-Elemen: Teknik menjahit sesuai jenis bahan

- Kompetensi: Mengidentifikasi Teknik menjahit sesuai jenis bahan

- Bentuk Soal: Pilihan Ganda (PG)

Soal:

Kain sutra (silk/satin) memiliki karakteristik licin, tipis, dan berbekas jika tertusuk jarum besar. Untuk menghasilkan jahitan yang rapi dan tidak berkerut (puckering) pada bahan sutra, kombinasi teknik dan peralatan jahit yang diidentifikasi paling tepat adalah ...

- A. Gunakan jarum nomor 16/18, benang nilon tebal, dan stelan langkah setik panjang (4 mm)

- B. Gunakan jarum nomor 9/11 (microtex/fine), benang sutra/poliester halus, dan gunakan sepatu jahit Teflon atau alas kertas (Kunci)

- C. Gunakan jarum ballpoint nomor 14, stelan benang sangat kencang, dan tarik kain saat menjahit

- D. Menjahit langsung tanpa bantuan jarum pentul/jelujur dengan kecepatan tinggi

- E. Gunakan jarum ganda (twin needle) dengan sepatu obras

19. Sub-Elemen: Standar kualitas dan hasil akhir finishing produk

- Kompetensi: Mengidentifikasi Standar kualitas dan hasil akhir finishing produk

- Bentuk Soal: PGK MCMA (Jawaban Benar Lebih dari Satu)

Soal:

Sebelum produk busana kemeja dikemas (packing) dan dikirim ke pelanggan/retailer, bagian Quality Control (QC) melakukan proses pemeriksaan akhir (final inspection & finishing).

Indikator standar kualitas hasil akhir produk busana yang harus dipenuhi meliputi… (Jawaban benar lebih dari satu)

- [x] Seluruh sisa benang jelujur dan sisa tiras benang jahitan telah dibersihkan (trimming)

- [ ] Terdapat perbedaan panjang lengan kanan dan kiri sebesar 2 cm

- [x] Hasil penyetrikaan (pressing) rapi, licin, bersih dari noda, dan tidak ada efek kilap (scorch mark) akibat panas berlebih

- [ ] Kancing dipasang longgar tanpa mengikat benang pengunci di bagian belakang

- [x] Ukuran fisik busana sesuai dengan lembar spesifikasi ukuran (size spec/measurement chart)