Perangkat soal TKA Desain dan Produksi Busana

- Kisi-Kisi Soal HOTS

| No. | Materi/Kompetensi | Indikator Soal | Level |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis desain | Menganalisis kesesuaian desain dengan karakteristik bahan | C4 |
| 2 | Pemilihan bahan | Menentukan bahan berdasarkan fungsi busana | C4 |
| 3 | Pemilihan bahan | Menganalisis dampak karakteristik kain terhadap desain | C4 |
| 4 | Pengukuran | Menganalisis kesalahan hasil pengukuran | C4 |
| 5 | Pengukuran | Menentukan tindakan ketika ukuran tidak konsisten | C5 |
| 6 | Ukuran tubuh | Mengevaluasi kelayakan data ukuran | C5 |
| 7 | Pola | Menganalisis hubungan desain dan pola | C4 |
| 8 | Pola | Menentukan perbaikan pola berdasarkan masalah | C5 |
| 9 | Pecah pola | Menganalisis perubahan desain terhadap pola | C4 |
| 10 | Tanda pola | Menentukan tanda pola yang diperlukan | C4 |
| 11 | Rancangan bahan | Menganalisis efisiensi penggunaan bahan | C4 |
| 12 | Rancangan bahan | Mengevaluasi tata letak pola | C5 |
| 13 | Arah serat | Menganalisis akibat kesalahan arah serat | C4 |
| 14 | Motif bahan | Menentukan strategi penataan pola bermotif | C5 |
| 15 | Kebutuhan bahan | Menghitung dan mengevaluasi kebutuhan bahan | C4 |
| 16 | Persiapan alat | Menentukan alat sesuai pekerjaan | C4 |
| 17 | K3 | Menganalisis risiko kerja pada persiapan busana | C4 |
| 18 | K3 | Mengevaluasi tindakan kerja yang aman | C5 |
| 19 | Pengepresan | Menganalisis pengaruh pengepresan terhadap hasil | C4 |
| 20 | Persiapan bahan | Menentukan perlakuan awal bahan | C5 |
| 21 | Furing | Menganalisis kebutuhan furing berdasarkan desain | C4 |
| 22 | Interfacing | Menentukan bahan pelapis yang sesuai | C5 |
| 23 | Pelengkap busana | Menganalisis kesesuaian aksesori/komponen | C4 |
| 24 | Urutan kerja | Menentukan urutan persiapan yang paling efektif | C5 |
| 25 | Kontrol kualitas | Mengevaluasi kesiapan bahan dan pola | C5 |
| 26 | Efisiensi | Menganalisis penyebab pemborosan bahan | C4 |
| 27 | Pemecahan masalah | Menentukan solusi terhadap kendala persiapan | C5 |
| 28 | Perencanaan produksi | Mengevaluasi keputusan persiapan produksi | C5 |
| 29 | Perencanaan | Menentukan alternatif paling efektif | C5 |
| 30 | Integrasi persiapan | Merancang keputusan persiapan berdasarkan kasus | C6 |

# B. Soal Pilihan Ganda HOTS

1. Seorang siswa akan membuat blus dengan desain lengan lebar dan jatuh. Ia memilih kain katun yang sangat kaku karena harganya lebih murah. Setelah dibuat, lengan terlihat mengembang dan tidak mengikuti desain. Keputusan yang paling tepat adalah ...

A. memperkecil ukuran lengan agar kain terlihat jatuh
B. mengganti kain dengan bahan yang memiliki drape lebih baik
C. menambahkan interfacing pada seluruh bagian lengan
D. mempertebal kampuh agar lengan lebih berat
E. memperpendek panjang lengan

2. Busana yang akan dibuat digunakan untuk kegiatan kerja lapangan di luar ruangan. Desain memiliki banyak saku dan membutuhkan bahan yang kuat tetapi tetap nyaman. Pemilihan bahan yang paling tepat adalah ...

A. satin
B. sifon
C. denim ringan atau katun twill
D. brokat
E. organza

3. Sebuah desain rok memiliki banyak lipit. Kain yang dipilih memiliki motif besar dan arah motif yang jelas. Risiko terbesar jika bahan langsung dipotong tanpa mempertimbangkan motif adalah ...

A. kampuh menjadi lebih kecil
B. panjang rok berubah
C. motif terlihat tidak menyatu atau tidak seimbang
D. warna kain menjadi lebih muda
E. ukuran pinggang otomatis berubah

4. Saat mengukur pelanggan, diperoleh lingkar pinggang 72 cm pada pengukuran pertama dan 78 cm pada pengukuran kedua. Pengukuran dilakukan pada posisi tubuh yang berbeda. Tindakan paling tepat adalah ...

A. mengambil ukuran terkecil agar busana pas
B. mengambil ukuran terbesar tanpa pemeriksaan
C. mengulang pengukuran dengan posisi tubuh dan titik ukur yang benar
D. menggunakan ukuran standar
E. menjumlahkan kedua ukuran kemudian dibagi dua

5. Seorang siswa memperoleh hasil ukuran panjang muka lebih panjang daripada panjang punggung secara tidak wajar. Setelah diperiksa, ternyata posisi pita ukur pada bahu tidak tepat. Tindakan yang paling tepat adalah ...

A. mengubah pola berdasarkan ukuran tersebut
B. mengurangi panjang muka pada pola
C. mengulang pengukuran dengan titik ukur yang benar
D. menggunakan ukuran teman sebagai pembanding
E. mengabaikan perbedaan tersebut

6. Data ukuran seorang pelanggan adalah lingkar badan 92 cm, lingkar pinggang 76 cm, dan lingkar panggul 98 cm. Saat membuat pola, siswa menggunakan ukuran standar tanpa memasukkan data pelanggan. Risiko yang paling mungkin terjadi adalah ...

A. busana pasti lebih hemat bahan
B. busana berpotensi tidak sesuai bentuk tubuh pelanggan
C. warna bahan berubah
D. pola menjadi lebih mudah dijahit
E. kampuh menjadi lebih kuat

7. Pada desain terdapat garis princess yang melewati bagian dada. Ketika membuat pola, siswa hanya menggunakan pola dasar tanpa melakukan pemindahan kupnat. Akibat yang paling mungkin terjadi adalah ...

A. desain garis princess tidak terbentuk sesuai rancangan
B. panjang rok bertambah
C. bahan menjadi lebih tebal
D. warna busana berubah
E. ukuran pinggang otomatis mengecil

8. Setelah pola badan dibuat, hasil pengecekan menunjukkan garis sisi bagian depan dan belakang tidak memiliki panjang yang sama. Sebelum memotong bahan, tindakan yang paling tepat adalah ...

A. memotong bahan terlebih dahulu
B. menjahit kedua pola tanpa perubahan
C. mengecek kembali pola dan menyesuaikan garis sisi
D. menambahkan aksesori
E. memperbesar seluruh pola

9. Sebuah desain awal berupa blus sederhana kemudian dikembangkan dengan tambahan kerah, manset, dan belahan depan. Perubahan tersebut menuntut siswa untuk ...

A. menggunakan pola dasar tanpa perubahan
B. melakukan penyesuaian dan pecah pola sesuai desain
C. mengurangi semua ukuran tubuh
D. mengganti ukuran standar
E. menghilangkan tanda pola

10. Dalam persiapan pola, siswa hanya memberi tanda garis potong tetapi tidak memberi tanda arah serat, tanda lipatan, dan tanda pertemuan pola. Dampak yang paling mungkin terjadi adalah ...

A. proses pemotongan dan penyambungan menjadi lebih berisiko salah
B. bahan otomatis lebih hemat
C. hasil jahitan menjadi lebih kuat
D. ukuran tubuh menjadi lebih akurat
E. warna kain menjadi lebih seragam

11. Dua siswa membuat rancangan bahan yang sama. Siswa A menempatkan pola secara acak sehingga menyisakan banyak kain, sedangkan siswa B mengatur pola berdasarkan arah serat dan lebar kain sehingga sisa minimal. Kesimpulan yang paling tepat adalah ...

A. rancangan bahan tidak berpengaruh terhadap biaya
B. penataan pola berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan bahan
C. semakin banyak sisa kain semakin baik
D. pola tidak perlu mengikuti arah serat
E. kain sisa selalu menunjukkan kesalahan ukuran

12. Sebuah kain memiliki lebar 115 cm, sedangkan pola rok membutuhkan bagian dengan lebar 60 cm dan 58 cm. Agar penggunaan bahan tetap efisien, siswa sebaiknya ...

A. memaksakan kedua pola berdampingan tanpa memperhatikan kampuh
B. mengevaluasi kembali tata letak dan arah pola sesuai lebar bahan
C. memotong salah satu pola lebih kecil
D. menghilangkan kampuh
E. menggunakan pola tanpa memperhatikan arah serat

13. Seorang siswa memotong bagian badan dengan arah serat melintang, padahal pola seharusnya mengikuti arah serat memanjang. Setelah busana dikenakan, badan busana terlihat mudah berubah bentuk. Penyebab utamanya adalah ...

A. warna bahan terlalu gelap
B. arah serat bahan tidak sesuai dengan rancangan pola
C. benang jahit terlalu tipis
D. ukuran jarum terlalu besar
E. kampuh terlalu lebar

14. Sebuah kain bermotif garis harus digunakan untuk membuat kemeja. Agar hasil akhir terlihat profesional, hal yang paling perlu diperhatikan ketika meletakkan pola adalah ...

A. mengutamakan sisa bahan saja
B. menyamakan posisi dan kesinambungan motif pada bagian penting
C. memotong pola secara acak
D. mengubah semua ukuran pola
E. menghilangkan tanda arah serat

15. Untuk membuat satu busana diperlukan bahan utama 2,2 meter. Siswa memperkirakan tambahan 10% untuk penyusutan dan kesalahan pemotongan. Perkiraan kebutuhan bahan yang paling mendekati adalah ...

A. 2,20 m
B. 2,25 m
C. 2,32 m
D. 2,42 m
E. 2,60 m

16. Siswa akan memindahkan tanda pola ke kain sebelum proses menjahit. Alat yang paling tepat digunakan agar tanda dapat terlihat dan tidak merusak bahan adalah ...

A. gunting kain
B. kapur jahit atau alat penanda kain yang sesuai
C. pendedel
D. meteran
E. jarum pentul saja

17. Di ruang praktik, beberapa siswa meletakkan gunting terbuka di tepi meja dan kabel setrika melintang di lantai. Berdasarkan prinsip K3, masalah utama pada kondisi tersebut adalah ...

A. ruang praktik terlalu terang
B. risiko kecelakaan akibat alat tajam dan kabel tidak tertata
C. bahan terlalu sedikit
D. mesin jahit terlalu mahal
E. meja terlalu besar

18. Setelah selesai menggunakan setrika, seorang siswa langsung meninggalkan meja tanpa memeriksa posisi kabel dan sumber listrik. Tindakan evaluatif yang paling tepat adalah ...

A. membiarkannya karena setrika sudah tidak digunakan
B. memastikan setrika aman, kabel tertata, dan sumber listrik dimatikan
C. menyimpan setrika dalam keadaan masih panas
D. memindahkan kabel ke lantai
E. menutup setrika dengan kain

19. Ketika menyiapkan kain untuk dipotong, siswa menemukan kain sangat kusut. Ia langsung meletakkan pola di atas kain. Risiko dari tindakan tersebut adalah ...

A. pola menjadi lebih besar
B. hasil potongan dapat tidak akurat karena permukaan bahan tidak rata
C. warna kain menjadi berubah
D. kain menjadi lebih lebar
E. kampuh menjadi otomatis bertambah

20. Sebelum kain katun digunakan untuk membuat busana, guru meminta siswa melakukan perlakuan awal. Tujuan utama tindakan tersebut adalah ...

A. mengubah warna kain
B. mengantisipasi penyusutan dan mempersiapkan kondisi kain
C. membuat kain lebih mahal
D. menghilangkan seluruh motif
E. memperbesar ukuran kain

21. Sebuah jaket dirancang menggunakan bahan utama yang cukup tipis dan memerlukan tampilan bagian dalam yang rapi. Berdasarkan kondisi tersebut, keputusan persiapan yang paling tepat adalah ...

A. tidak menggunakan pelapis apa pun
B. mempertimbangkan penggunaan furing yang sesuai karakter bahan
C. menggunakan kain sangat tebal sebagai furing
D. menghilangkan kampuh
E. memperkecil semua pola

22. Bagian kerah sebuah busana harus terlihat tegak dan memiliki bentuk yang stabil. Bahan utama cukup tipis dan mudah berubah bentuk. Bahan pendukung yang paling tepat dipertimbangkan adalah ...

A. furing tipis saja
B. interfacing sesuai karakter bahan
C. kain kasa tanpa perekat
D. benang sulam
E. pita dekoratif

23. Desain busana menggunakan kancing sebagai penutup depan. Saat persiapan, siswa memilih kancing yang terlalu berat dibandingkan karakter kain yang tipis. Evaluasi yang paling tepat adalah ...

A. kancing tetap digunakan karena hanya berfungsi sebagai hiasan
B. memilih kancing yang proporsional agar tidak membebani bahan
C. menambah jumlah kancing tanpa mengubah jenisnya
D. menghilangkan seluruh kampuh
E. memperbesar ukuran lubang kancing

24. Urutan kegiatan berikut belum tersusun dengan tepat:

- Membuat/mengecek pola

- Menyiapkan alat dan bahan

- Mengukur tubuh

- Membuat rancangan bahan

- Meletakkan pola pada bahan

Urutan yang paling logis adalah ...

A. 2–3–1–4–5
B. 3–2–4–1–5
C. 3–1–4–2–5
D. 1–2–3–5–4
E. 2–4–3–5–1

25. Sebelum pemotongan dilakukan, guru meminta siswa melakukan pemeriksaan akhir. Pemeriksaan yang paling komprehensif adalah ...

A. hanya memeriksa warna kain
B. hanya menghitung jumlah pola
C. memeriksa ukuran, tanda pola, arah serat, jumlah komponen, dan kondisi bahan
D. hanya memeriksa panjang kain
E. hanya memastikan gunting tajam

26. Hasil evaluasi produksi menunjukkan banyak kain terbuang meskipun ukuran pola sudah benar. Setelah dianalisis, pola diletakkan tanpa mempertimbangkan lebar kain. Penyebab pemborosan tersebut adalah ...

A. kesalahan pengukuran tubuh
B. ketidakefisienan rancangan tata letak pola
C. pemilihan benang
D. kesalahan pengepresan
E. penggunaan jarum

27. Saat akan memotong, siswa menemukan panjang kain yang tersedia lebih pendek daripada kebutuhan rancangan awal. Solusi terbaik adalah ...

A. langsung memotong tanpa perubahan
B. menghilangkan kampuh
C. mengevaluasi kembali rancangan bahan dan mencari alternatif tata letak atau kebutuhan bahan
D. memperkecil semua bagian pola secara sembarangan
E. menggunakan kain tanpa arah serat

28. Seorang siswa akan membuat pakaian dengan bahan bermotif satu arah. Ia menemukan bahwa membalik pola tertentu dapat menghemat bahan, tetapi menyebabkan motif terbalik. Keputusan yang paling tepat adalah ...

A. membalik semua pola agar hemat
B. tetap mengikuti arah motif meskipun membutuhkan bahan lebih banyak
C. menghilangkan motif dengan cara memotong bagian tertentu
D. memotong tanpa memperhatikan motif
E. mengubah ukuran motif

29. Dalam persiapan pembuatan busana, siswa memiliki dua pilihan: menggunakan bahan murah tetapi tidak sesuai karakter desain, atau bahan sedikit lebih mahal tetapi sesuai desain dan lebih mudah diproses. Jika tujuan utamanya menghasilkan busana berkualitas, keputusan terbaik adalah ...

A. memilih bahan termurah
B. memilih bahan yang paling sesuai dengan desain dan fungsi
C. memilih bahan dengan warna paling mencolok
D. memilih bahan yang paling tebal
E. memilih bahan yang paling banyak tersedia

30. Seorang siswa akan membuat gaun pesta berdasarkan desain yang memiliki rok lebar, bahan berkilau, motif satu arah, dan detail draperi. Agar hasil sesuai desain, strategi persiapan yang paling tepat adalah ...

A. memilih bahan secara acak dan langsung memotong
B. menentukan karakter bahan, mengecek arah motif, menyesuaikan pola, merancang tata letak, dan menghitung kebutuhan bahan
C. mengutamakan kecepatan pemotongan tanpa membuat rancangan bahan
D. menggunakan ukuran standar tanpa pengukuran
E. menghilangkan detail draperi agar proses lebih mudah

# C. Kunci Jawaban

| No. | Jawaban | No. | Jawaban | No. | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 11 | B | 21 | B |
| 2 | C | 12 | B | 22 | B |
| 3 | C | 13 | B | 23 | B |
| 4 | C | 14 | B | 24 | A |
| 5 | C | 15 | C | 25 | C |
| 6 | B | 16 | B | 26 | B |
| 7 | A | 17 | B | 27 | C |
| 8 | C | 18 | B | 28 | B |
| 9 | B | 19 | B | 29 | B |
| 10 | A | 20 | B | 30 | B |

Catatan: Soal-soal di atas sengaja menggunakan stimulus berupa kasus, masalah produksi, pengambilan keputusan, dan evaluasi sehingga lebih sesuai untuk asesmen HOTS pada soal TKA